QUADRO I - ÁREA URBANA E DE EXPANSÃO URBANA ZONEAMENTO – Lei 608/81

| Lei 608/81 ZONA | USOS PERMITIDOS | LOTE MÍNIMO (m²) | FRENTE MÍNIMA (m) | AFASTAMENTO LATERAL MÍNIMO | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO | GABARITO MÁXIMO | AFASTAMENTO DE FUNDO MÍNIMO | AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESIDENCIAL 1 | Residencial unifamiliar e multifamiliar | * 1.200 | 24 | 4 m ambos os lados | 0,3 | 2 pav. | 3 m | 3 m |
| (ZR-1) | Comercial local, comercial em geral, institucional local e diversificado, serviços locais e diversificados | 250 | 10 | - | 0,6 | 2 pav. | 3 m | 3 m |
| RESIDENCIAL 2 | Residencial unifamiliar e multifamiliar | * 600 | 18 | 4 m um só lado ou 2,5 e 1,5 m cada lado | 0,4 | 2 pav. | 3 m | 3 m |
| (ZR-2) | Comercial local, serviços locais, serviços diversificados, institucional local | 250 | 10 | - | 0,6 | 2 pav | 3 m | 3 m |
|  | Residencial unifamiliar e multifamiliar, serviços diversificados | 720 | 20 | 4 m ambos os lados | 0,2 | 2 pav. | 3 m | 3 m |
| RESIDENCIAL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZR-3 | Comercial local, serviços locais, institucional local | 250 | 10 | - | 0,6 | 2 pav. | 3 m | 3 m |
| RESIDENCIAL 4 ZR-4 | Residencial unifamiliar serviços diversificados | * 2.000 | 40 | 4 m ambos os lados | 0,2 | 1 pav. | 3 m | 3 m |
|  | Residencial unifamiliar e multifamiliar | * 450 | 15 | 2,5 m um só lado | 0,5 | 2 pav. | 3 m | 3 m (a) |
| MISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZM | Comercial local, comercial em geral, institucional local e especial, serviços locais e diversificados, indústria artesanal, depósitos e oficinas | 250 | 10 | - | 0,6 | 2 pav. | 3 m | 3 m |

QUADRO I - ÁREA URBANA E DE EXPANSÃO URBANA ZONEAMENTO (continuação) – Lei 608/81

| ZONA | USOS PERMITIDOS | LOTE MÍNIMO (m²) | FRENTE MÍNIMA (m) | AFASTAMENTO LATERAL MÍNIMO | COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO | GABARITO MÁXIMO | AFASTAMENTO DE FUNDO MÍNIMO | AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAIRRO HISTÓRICO ZBH | Serviços de alimentação, residencia unifamiliar, serviços de hospedagem e locais, comercial local, institucional local |  |  | VER O ARTIGO | 13 |  |  |  |
| PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA 1 ZPP-1 | Usos de caráter educacional, recreativo, cientifico, compa-tíveis com a preservação da natureza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Residencial unifamiliar |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| PRESERVAÇÃO PPAISAGÍSTICA 2 ZPP-2 | Comercial local e em geral, serviços locais e diversifica-dos, institucional local | 600 | 20 | 4 m ambos os lados | 0,3 | 1 pav. (c) | 3 m | 3 m (b) |
|  | Serviços de diversões |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| FAIXA DE PROTEÇÃO AO BAIRRO HISTÓRICO | Na faixa de proteção ao Bairro Histórico (Zona Mista), o coeficiente de aproveitamento máximo é 0,2, o gabarito é de 1 pavimento exigindo-se afastamento frontal mínimo das edificações no lote de 5m. |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIAL 1 ZE-1 | Área destinada a projeto de urbanização específico, devendo ainda ser observado que: (A) - serão marcadas faixas “non aedificandi” ao redor do campo de pouso que deverá ser estendida até o mar; (B) - será demarcada faixa de proteção em torno dos manguezais. |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIA 2 ZE-2 | Área destinada a plano de aproveitamento especial tendo em conta a proteção paisagística do Bairro Histórico. |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES:  	(*) - ver art.12

(a) - à exceção dos lotes lindeiros à Rua Presidente Pedreira, que estarão isentos da exigência de afastamento frontal

(b) - à exceção dos lotes lindeiros à avenida que margeia o rio Perequê Açu que estarão isentos da exigência de afastamento frontal e onde se respeitará o alinhamento da edificação da Santa Casa da Misericórdia

(c) - na parte oeste da área da ZPP-2 limitada pela Rua Incofidente Amaral Gurgel o gabarito máximo permitido será de 2 pavimentos.