Anexo 5.2 - Caracterização Climática do PNSB e da Zona de Amortecimento

A 5.2.1 Regime Pluviométrico

O regime pluviométrico das áreas do PNSB e de sua Zona de Amortecimento foi avaliado com base nos dados obtidos nos postos e estações pluviométricos referidos na Tabela A.17. Para esta avaliação foram consideradas as precipitações médias mensais ao longo das séries de dados que variam entre 30, 20 e 10 anos.

A análise dos histogramas de precipitação revela que as áreas com maiores índices pluviométricos ocorrem no litoral, vertente oceânica e planalto da Bocaina. No entanto, a média regional cai para 1.700mm anuais, devido às áreas menos chuvosas situadas nas  vertentes voltadas para o vale do rio do Paraíba do Sul (Figura A.2).

Estações/postos pluviométricos: 1) Angra dos Reis/ INEMET - 2) Itaorna/ Furnas S.A. - 3) São Roque/ CPRM - 4) Paraty/ CPRM - 5) Pinciguaba/ DAEE-SP - 6) Cunha/ DAEE-SP -  7) Campos de Cunha/ DAEE-SP - 8) Silveiras/DAEE-SP -  9) Areias/ DAEE-SP -  10) São José do Barreiro/ DAEE-SP - 11) Bananal/ DAEE-SP - 12) Bocaina/ DAEE-SP

Figura A.2 - Histograma de Precipitação Média Total Anual – PNSB e Zona de Amortecimento.

- Distribuição das Chuvas na Área do Planalto da Bocaina

Esta área é monitorada pelo Posto Pluviométrico Bocaina do DAEE (Bananal - SP), com precipitação média anual em torno de 2.100 mm. A partir da avaliação dos registros destes postos verifica-se uma nítida concentração de chuvas durante o verão, com precipitações médias nos meses de dezembro e janeiro superiores a 340 mm, conforme apresentado na Tabela A.18 e Figura A.3. Estes índices contrastam com aqueles registrados durante os meses secos, nos quais as médias mensais são inferiores a  50 mm.

Tabela A.17 - Totais Médios Anuais e Médias de Precipitação em Postos da Região do PNSB.

| Totais Médios Anuais (mm) |  |
| --- | --- |
| Angra | 1.797 |
| Itaorna | 1.823 |
| S. Roque | 2.275 |
| Paraty | 1.319 |
| Picinguaba | 2.207 |
| Cunha | 1.303 |
| Campos | 1.342 |
| Silveiras | 1.460 |
| Areias | 1.387 |
| S.J. Barreiro | 1.449 |
| Bananal | 1.312 |
| Bocaina | 2.044 |
| Médias |  |
| Litoral | 1.884 |
| Planalto do Paraitinga | 1.323 |
| Vale do Paraíba | 1.402 |
| Planalto da Bocaina | 2.044 |
| Média Regional | 1.643 |

Tabela A.18 - Precipitações Mensais Médias - Posto D1- 026 - Bocaina  (1.982 – 1.997).- (DAEE).

| Mês | Médias(mm) | Máximas de um Dia (mm) |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 378,0 | 59,8 |
| Fevereiro | 240,3 | 59,5 |
| Março | 382,2 | 49,2 |
| Abril | 112,8 | 33,0 |
| Maio | 73,5 | 21,4 |
| Junho | 34,2 | 10,4 |
| Julho | 32,3 | 13,5 |
| Agosto | 37,2 | 18,8 |
| Setembro | 118,0 | 26,8 |
| Outubro | 145,9 | 39,7 |
| Novembro | 182,5 | 45,8 |
| Dezembro | 349,1 | 70,0 |

Figura A.3 Precipitações Mensais Médias - Posto D1- 026 - Bocaina (1.982 – 1.997) – (DAEE).

Apesar deste posto estar localizado fora da Zona de Amortecimento do PNSB, seus dados refletem as condições pluviométricas nesta Zona e, em restrita área, no interior do Parque na região do alto da Serra da Bocaina.

A maior porção da região norte e noroeste da Zona de Amortecimento apresenta índices pluviométricos com médias anuais compreendidas entre 1.300 e 1.450 mm, definindo um clima menos úmido (com características similares ao Vale do Paraíba) em relação à área do alto da Serra da Bocaina (Figura A.2). A distribuição mensal das precipitações é avaliada a partir dos dados registrados (séries de 20 anos) nos 07 postos pluviométricos existentes nesta região.

Durante os meses da estação chuvosa os índices pluviométricos mensais médios nesta região encontram-se entre 170 a 280 mm, sendo que e os meses mais chuvosos correspondem a: janeiro registrado nos postos de Cachoeira Paulista, Arapeí e Rio Claro; dezembro no posto de Bananal e março no posto de São José do Barreiro. Apesar destes postos situarem-se   em altitudes inferiores a 600 m, os registros de índices pluviométricos elevados podem estar associados à sua proximidade  ao alto da serra da Bocaina onde predominam as chuvas orográficas. A estação seca é caracterizada por precipitações mensais médias compreendidas entre 27 a 50 mm.

Os índices pluviométricos médios mensais mais baixos nesta região correspondem aos registros dos postos pluviométricos de Silveiras e Areias. Durante a estação chuvosa as precipitações mensais médias estão compreendidas ente 137 a 182 mm, enquanto que na estação seca entre 22 a 31 mm.

Complementarmente aos mapas das Figuras 5.2.1 a 5.2.3 (item 5.2), são apresentadas as Tabelas A.19 a A.25 que demonstram os índices de precipitações mensais médias nos postos pluviométricos desta região.

Tabela A.19 - Precipitações Mensais Médias - Posto D1-021 - Usina Bocaina (Cachoeira Paulista) - (1.978 – 1.997) – (DAEE).

| Mês | ## Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 319,9 | 59,5 |
| Fevereiro | 213,9 | 43,1 |
| Março | 292,1 | 66,0 |
| Abril | 101,8 | 34,1 |
| Maio. | 74,6 | 24,9 |
| Junho | 45,8 | 20,2 |
| Julho | 30,9 | 14,3 |
| Agosto | 36,2 | 13,9 |
| Setembro | 94,4 | 26,7 |
| Outubro | 164,1 | 43,2 |
| Novembro | 194,0 | 45,0 |
| Dezembro | 297,1 | 57,8 |

Tabela A.20 - Precipitações Mensais Médias - Posto D1-013 - Arapeí (1.978 – 1.996) – (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 267,0 | 54,0 |
| Fevereiro | 224,5 | 48,4 |
| Março | 106,7 | 52,3 |
| Abril | 106,8 | 32,8 |
| Maio | 68,4 | 26,9 |
| Junho | 40,0 | 16,5 |
| Julho | 27,4 | 14,0 |
| Agosto | 34,4 | 16,8 |
| Setembro | 71,8 | 23,2 |
| Outubro | 118,1 | 31,6 |
| Novembro | 164,3 | 39,7 |
| Dezembro | 248,9 | 54,2 |

Tabela A.21 - Precipitações Mensais Médias Mensais - Estação Meteorológica - Rio Claro (1.978-1.996) – (INMET).

| ## Mês | Médias Mensais |
| --- | --- |
| Janeiro | 287,4 |
| Fevereiro | 247,7 |
| Março | 254,0 |
| Abril | 143,1 |
| Maio | 80,4 |
| Junho | 49,9 |
| Julho | 42,5 |
| ## Agosto | 45,4 |
| Setembro | 94,1 |
| Outubro | 104,5 |
| Novembro | 168,0 |
| Dezembro | 265,3 |

Tabela A.22 - Precipitações Mensais Médias - Posto D1-001 - Bananal (1.978 – 1.997) – (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 214,8 | 47,4 |
| Fevereiro | 188,9 | 43,7 |
| Março | 162,3 | 44,6 |
| Abril | 84,6 | 29,0 |
| Maio | 60,0 | 25,0 |
| Junho | 27,8 | 11,2 |
| Julho | 22,6 | 12,3 |
| Agosto | 30,0 | 14,0 |
| Setembro | 72,9 | 24,5 |
| Outubro | 96,9 | 28,8 |
| Novembro | 170,2 | 47,8 |
| Dezembro | 222,6 | 50,7 |

Tabela A.23 - Precipitações Mensais Médias- Posto D1-003 - S. José do Barreiro (1.978 –1.997) – DAEE.

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 270,7 | 64,0 |
| Fevereiro | 244,7 | 58,1 |
| Março | 280,2 | 60,2 |
| Abril | 112,6 | 34,2 |
| Maio | 73,5 | 24,9 |
| Junho | 50,0 | 16,5 |
| Julho | 33,5 | 15,4 |
| Agosto | 42,5 | 17,5 |
| Setembro | 105,7 | 27,6 |
| Outubro | 141,8 | 38,8 |
| Novembro | 198,5 | 49,4 |
| Dezembro | 265,0 | 52,5 |

Tabela A.24 - Precipitações Mensais Médias - Posto D1-020 - Silveiras (1.978 – 1.997) – DAEE.

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 179,8 | 69,8 |
| Fevereiro | 128,7 | 53,0 |
| Março | 151,7 | 63,0 |
| Abril | 83,2 | 45,2 |
| Maio | 48,5 | 29,2 |
| Junho | 28,6 | 17,6 |
| Julho | 23 | 20,4 |
| Agosto | 31,1 | 19,8 |
| Setembro | 58 | 24,2 |
| Outubro | 94,8 | 46,2 |
| Novembro | 123,5 | 49,8 |
| Dezembro | 182,4 | 65,1 |

Tabela A.25 - Precipitações Mensais Médias – Posto D1-022 - Areias (1.978 – 1.995) – DAEE.

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 175,8 | 41,0 |
| Fevereiro | 137,9 | 35,1 |
| Março | 157,9 | 38,7 |
| Abril | 75,6 | 29,7 |
| Maio | 46,0 | 17,7 |
| Junho | 30,3 | 17,1 |
| Julho | 22,7 | 11,2 |
| Agosto | 28,3 | 12,0 |
| Setembro | 54,4 | 18,9 |
| Outubro | 97,5 | 24,3 |
| Novembro | 145,7 | 35,8 |
| Dezembro | 172,1 | 38,7 |

- Distribuição das Chuvas na Área Oeste da Zona de Amortecimento do PNSB

A área oeste da Zona de Amortecimento do PNSB, correspondente à região das nascentes da bacia hidrográfica do rio Paraitinga e Paraibuna, apresenta uma diminuição nos índices pluviométricos com médias anuais entre 1.300 e 1.450 mm, que definem um clima menos úmido (Figura A.2).

A avaliação do regime pluviométrico desta região foi realizada a partir dos dados registrados nos postos pluviométricos, apresentados nas Tabelas A.26 a A.31.

Tabela A.26 - Precipitações Mensais Médias – Posto E1-007 - Cunha (1.982 – 1.997) – DAEE.

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 112,6 | 24,0 |
| Fevereiro | 97,8 | 20,3 |
| Março | 77,5 | 16,4 |
| Abril | 57,3 | 19,0 |
| Maio | 42,3 | 15,1 |
| Junho | 24,8 | 9,6 |
| Julho | 14,9 | 6,0 |
| Agosto | 19,8 | 8,2 |
| Setembro | 41,3 | 13,2 |
| Outubro | 50,6 | 15,2 |
| Novembro | 53,3 | 14,6 |
| Dezembro | 110,5 | 24,6 |

Tabela A.27 - Precipitações Mensais Médias – Posto E2-007-Capivara  (Cunha)- (1.978 – 1.997) – DAEE.

| Mês | Médias | Máxima de um Dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 168,7 | 30,9 |
| Fevereiro | 131,4 | 34,3 |
| Março | 141,1 | 31,0 |
| Abril | 69,1 | 23,5 |
| Maio | 53,3 | 17,4 |
| Junho | 38,7 | 17,0 |
| Julho | 24,9 | 10,8 |
| Agosto | 29,4 | 11,2 |
| Setembro | 52,8 | 14,8 |
| Outubro | 71,6 | 23,6 |
| Novembro | 98,1 | 26,7 |
| Dezembro | 157,2 | 33,2 |

Tabela A.28 - Precipitações Mensais Médias- Posto E1-005 - Bairro Paraibuna Cunha) -  (1.978 – 1.997) – (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 267,9 | 34 |
| Fevereiro | 231,9 | 46,6 |
| Março | 193,6 | 46 |
| Abril | 116,9 | 39,3 |
| Maio | 87,0 | 24,6 |
| Junho | 58,3 | 20,5 |
| Julho | 46,1 | 17,5 |
| Agosto | 53,8 | 16,9 |
| Setembro | 118,3 | 27,3 |
| Outubro | 134,5 | 35,4 |
| Novembro | 140,4 | 37,9 |
| Dezembro | 235,1 | 50,7 |

Tabela A.29 - Precipitações Mensais Médias – Posto D1-025 - Vargem do Tanque Cunha - (1.978 – 1.997) - (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 209,0 | 40,8 |
| Fevereiro | 187,9 | 39,0 |
| Março | 188,8 | 37,8 |
| Abril | 93,6 | 30,7 |
| Maio | 69,4 | 22,2 |
| Junho | 45,3 | 17,5 |
| Julho | 32,2 | 13,5 |
| Agosto | 35,0 | 13,6 |
| Setembro | 83,9 | 22,7 |
| Outubro | 103,2 | 32,5 |
| Novembro | 131,2 | 31,7 |
| Dezembro | 158,8 | 47,3 |

Tabela A.30 - Precipitações Mensais Médias – Posto E1-001 - Fazenda do Cume (Cunha) -  (1.978 – 1.997) – (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 220,69 | 48,1 |
| Fevereiro | 196,5 | 42,3 |
| Março | 168,6 | 42,6 |
| Abril | 85,5 | 28,3 |
| Maio | 66,4 | 25,4 |
| Junho | 42,6 | 18,2 |
| Julho | 30,7 | 14,1 |
| Agosto | 35,4 | 15,7 |
| Setembro | 81,4 | 23,5 |
| Outubro | 117,7 | 35,9 |
| Novembro | 137,9 | 38,2 |
| Dezembro | 228,6 | 46,6 |

Tabela A.31 - Precipitações Mensais Médias – Posto D1-005 - Campos de (1.978 – 1.997) – DAEE.

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 216,4 | 47,1 |
| Fevereiro | 196,7 | 43,0 |
| Março | 188,3 | 42,5 |
| Abril | 82,4 | 25,8 |
| Maio | 73,2 | 26,6 |
| Junho | 42,9 | 17,2 |
| Julho | 31,9 | 15,1 |
| Agosto | 37,9 | 15,8 |
| Setembro | 84,3 | 25,6 |
| Outubro | 103,1 | 34,1 |
| Novembro | 130,4 | 21,6 |
| Dezembro | 214,8 | 44,0 |

- Distribuição das Chuvas na Região Litorânea do PNSB e  Zona de Amortecimento do PNSB

Na região litorânea do PNSB e sua Zona de Amortecimento os índices pluviométricos apresentam valores médios entre 1.800 a 1.900mm anuais (Figura A.2). No entanto, os Postos de Picinguaba e de São Roque registram as maiores médias, superiores a 2.200 mm anuais, já que estão completamente vulneráveis à penetração dos ventos úmidos do quadrante sul. O grande contraste na área litorânea, corresponde aos valores registrados no Posto de Paraty, com baixa pluviosidade anual, em torno de 1.350 mm. Isto se deve principalmente ao fato do município de Paraty estar localizado na porção oeste da Baía da Ilha Grande, e portanto protegido da ação dos sistemas frontais por ventos de SW e SE. De maneira geral, esta área do litoral é caracterizada durante o verão por precipitações mensais médias, com valores médios mensais superiores a 200-220 mm. Porém, comparada às outras áreas avaliadas anteriormente, mesmo durante os meses de inverno, observa-se no litoral índices razoáveis de precipitação, com valores mensais médios superiores a 50 mm.

O mês mais chuvoso desta área corresponde a março e os meses mais secos a agosto e julho. Nas Tabelas A.32, A.33 e A.34 e nas Figuras A.4, A.5 e A.6 são apresentados os índices mensais médios das estações.

Tabela A.32 - Precipitações Mensais Médias - Posto E1-004 - Picinguaba (1.978 – 1.997) - (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 276,7 | 73,5 |
| Fevereiro | 245,5 | 77,9 |
| Março | 318,8 | 89,2 |
| Abril | 223,4 | 75,1 |
| Maio | 137,5 | 44,3 |
| Junho | 100,5 | 48,3 |
| Julho | 118,5 | 37,6 |
| Agosto | 88,2 | 31,8 |
| Setembro | 208,5 | 49,7 |
| Outubro | 195,4 | 60,1 |
| Novembro | 209,0 | 55,1 |
| Dezembro | 249,0 | 756,6 |

Tabela A.33 - Precipitações Mensais Médias – Posto E2-052 - Ubatuba (1.978 – 1.997) - (DAEE).

| Mês | Médias | Máxima de um dia |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 202,6 | 61,3 |
| Fevereiro | 170,4 | 63,2 |
| Março | 235,2 | 74,7 |
| Abril | 186,4 | 51,4 |
| Maio | 93,9 | 26,3 |
| Junho | 65,9 | 25,8 |
| Julho | 56,0 | 19,2 |
| Agosto | 50,1 | 15,9 |
| Setembro | 110,0 | 32,0 |
| Outubro | 114,7 | 32,5 |
| Novembro | 123,2 | 40,3 |
| Dezembro | 208,6 | 62,3 |

Tabela A.34 - Precipitações Mensais - Estação - Angra dos Reis (1.961-1.990) (INMET).

| Mês | Totais Méd. (mm) | Máximas em 24h (mm) |
| --- | --- | --- |
| Janeiro | 276,40 | 285,60 |
| Fevereiro | 240,20 | 203,80 |
| Março | 237,10 | 164,50 |
| Abril | 189,50 | 191,20 |
| Maio | 109,00 | 105,00 |
| Junho | 78,30 | 76,10 |
| Julho | 76,20 | 141,00 |
| Agosto | 78,20 | 138,90 |
| Setembro | 116,00 | 73,40 |
| Outubro | 144,10 | 89,00 |
| Novembro | 166,60 | 103,20 |
| Dezembro | 265,00 | 191,40 |

Figura A.4 - Histograma de Precipitação Média Mensal – Estação Meteorológica Itaorna  (Furnas S/A).

Figura A.5 - Histograma de Precipitação Média Mensal - Posto Pluviométrico Paraty (CPRM).

Figura A.6 - Precipitações Médias Mensais - Estação Angra dos Reis – (INMET).

- Distribuição das Chuvas na Área do PNSB

A distribuição das chuvas na área do PNSB pode ser avaliada a partir da interpolação dos dados registrados pelos postos pluviométricos mais próximos ao Parque, localizados na Zona de Amortecimento. Esta distribuição é observada nas Figuras 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 (item 5.2), nas quais verifica-se uma clara distribuição dos índices pluviométricos diretamente relacionados com as principais unidades do relevo da área.

Durante a estação chuvosa os índices pluviométricos mais elevados compreendidos entre 1.230 a 1.460 mm ocorrem no extremo nordeste do Parque condicionados pelo relevo do alto da serra do Planalto da Bocaina,  e no limite sul do Parque cujas escarpas funcionam como barreiras à passagem das frentes frias do Atlântico Sul que exercem forte influência nesta área do Parque (Figura 5.2.1).

Ainda nessa Figura constata-se uma faixa intermediária representada por índices pluviométricos compreendidos entre 1.230 a 1.060 mm que se estende ao longo da escarpa litorânea, abrangendo a Zona de Amortecimento, até os limites do extremo leste do Parque. A faixa de índices pluviométricos mais baixos abrange a maior parte da área do Parque onde os valores encontram-se entre 920 a 1.060 mm.

A 5.2.2 Temperatura do Ar

A avaliação do regime térmico nas áreas do PNSB e sua Zona de Influência é baseada nos registros de apenas 04 estações meteorológicas, dentre as quais somente a Estação Experimental de Cunha (Instituto Florestal) encontra-se no planalto da Bocaina e as demais localizadas na zona  litorânea.

Assim como o regime pluviométrico regional, a distribuição das temperatura também sofre influência das características do relevo, ou seja as temperaturas mais baixas ocorrem nas regiões com altimetria mais elevada (alto da serra do planalto da Bocaina), se comparadas às regiões mais baixas (litoral e porção oeste). Nota-se também, que a amplitude térmica anual, aumenta do litoral para o interior, em direção porção norte da Zona de Amortecimento, sugerindo uma tendência de continentalidade. A maior amplitude térmica observada em direção ao limite norte da Zona de Amortecimento, também está associada à diminuição em área da cobertura florestal, comparado à vertente oceânica (escarpa sul) e ao planalto da Bocaina, o que propicia um aumento do contraste térmico.

A região do planalto da Bocaina (alto da serra) é caracterizada por  temperaturas mais baixas, com média anual inferior a 17oC e apresenta verão brando. Durante os meses de inverno, principalmente junho e julho, ocorrem  temperatura inferiores a 0oC, ocasionando freqüente formações de geadas. Por outro lado, a região litorânea e da vertente sul apresentam  temperaturas médias anuais mais elevadas, em torno de 21-230C.

A área das nascentes do rio Paraitinga e a porção norte da Zona de Amortecimento apresentam níveis intermediários, situando-se, respectivamente, em torno de 19oC e 20-21oC (Coelho Netto & Dantas,1.996). Os dados registrados pela Estação Experimental de Cunha indicam durante o verão temperaturas mensais médias entre 18 oC e 20 oC e médias das máximas entre 23 oC e 27 oC, conforme apresentados na Figura A.7 e Tabela A.35.

Figura A.7 - Temperatura do Ar - Estação Experimental  Cunha – (SMA).

Tabela A.35 - Temperatura do Ar - Estação Experimental Cunha – (SMA).

| Mês | Média das Máximas | Média das Mínimas | Média das Médias |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 25,22 | 15,65 | 19,85 |
| Fevereiro | 25,92 | 15,65 | 20,24 |
| Março | 27,39 | 14,90 | 19,70 |
| Abril | 22,83 | 12,64 | 17,07 |
| Maio | 21,38 | 9,60 | 15,32 |
| Junho | 20,61 | 6,94 | 13,05 |
| Julho | 20,25 | 6,16 | 12,50 |
| Agosto | 21,5 | 7,39 | 13,71 |
| Setembro | 21,28 | 7,67 | 15,02 |
| Outubro | 22,04 | 11,66 | 16,43 |
| Novembro | 23,71 | 13,45 | 18,22 |
| Dezembro | 23,26 | 14,70 | 18,69 |

Na região litorânea  as temperaturas mensais médias nos meses de verão correspondem a 25 oC e 26 oC e as médias das máximas compreendidas entre 28 oC e 30 oC. Nos meses de junho e julho ocorrem às temperaturas mais baixas com valores mensais médios entre 18 oC e 20 oC. Estes dados são apresentados nas Tabelas A.36 e A.37 e nas Figuras A.8, A.9 e A.10.

Tabela A.36 - Temperatura do Ar - Estação  Angra dos Reis - (1.961-1.990) - (INMET).

| Mês | Média das Máximas | Média das Mínimas | Máxima Absoluta | Mínima Absoluta | Média Absoluta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 29,80 | 22,60 | 38,50 | 15,30 | 26,00 |
| Fevereiro | 30,40 | 23,10 | 39,30 | 17,10 | 26,40 |
| Março | 29,50 | 22,50 | 37,40 | 16,30 | 25,80 |
| Abril | 27,60 | 20,80 | 35,30 | 12,80 | 24,00 |
| Maio | 26,20 | 18,90 | 35,10 | 12,80 | 22,20 |
| Junho | 25,00 | 17,10 | 32,80 | 9,80 | 20,60 |
| Julho | 24,60 | 16,50 | 33,80 | 10,10 | 20,20 |
| Agosto | 25,00 | 17,20 | 36,00 | 9,40 | 20,70 |
| Setembro | 24,90 | 18,20 | 36,40 | 11,00 | 21,30 |
| Outubro | 25,60 | 19,30 | 35,80 | 13,40 | 22,30 |
| Novembro | 27,00 | 20,40 | 37,20 | 13,70 | 23,50 |
| Dezembro | 28,60 | 21,70 | 38,80 | 14,40 | 24,90 |

Figura A.8 - Temperatura do Ar - Estação Angra dos Reis (1.961 – 1.990) – (INMET).

Tabela A.37 - Temperatura do Ar -  Estação Ubatuba -(1.988- Jun./1.999) - (IAC).

| Mês | Média das Máximas | Média Absoluta | Média das Mínimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Janeiro | 30,79 | 25,44 | 21,77 |
| Fevereiro | 30,89 | 25,48 | 21,79 |
| Março | 29,81 | 25,16 | 21,08 |
| Abril | 28,19 | 23,71 | 19,42 |
| Maio | 25,96 | 21,12 | 16,46 |
| Junho | 25,05 | 19,85 | 14,31 |
| Julho | 24,10 | 18,33 | 13,86 |
| Agosto | 24,56 | 19,43 | 14,39 |
| Setembro | 24,48 | 19,46 | 16,26 |
| Outubro | 25,80 | 21,81 | 18,08 |
| Novembro | 27,41 | 25,88 | 20,03 |
| Dezembro | 29,22 | 25,96 | 20,71 |

Figura A.9 - Temperatura do Ar - Estação Meteorológica  Ubatuba (1.988 – Jun./1.999) – IAC.

Figura A.10 - Histograma de Temperatura Média Mensal - Estação      Meteorológica Itaorna – (Furnas).

A 5.2.3 Umidade Relativa do Ar

A avaliação sobre a umidade relativa do ar no PNSB e Zona de Amortecimento pode ser apresentada regionalmente devido à escassez de registros deste parâmetro meteorológico nestas áreas. Os dados disponíveis de umidade do ar referem-se às estações de Cunha, Angra dos Reis e Ubatuba.

No planalto da Bocaina a umidade relativa do ar não apresenta variações significativas ao longo do ano, pois as médias mensais durante a estação chuvosa encontram-se entre 78 – 82% e nos demais meses não são inferiores a 77%, conforme demonstrado na Tabela A.38 e na Figura A.11.

Tabela A.38 - Umidade Relativa do Ar - Estação Experimental Cunha - (1.981-1.991) – SMA.

| Umidade (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês | Média das Máximas | Média das Mínimas | Média das Médias |
| Janeiro | 92,59 | 60,25 | 80,53 |
| Fevereiro | 91,10 | 56,63 | 78,59 |
| Março | 93,36 | 59,10 | 82,27 |
| Abril | 93,93 | 60,00 | 81,86 |
| Maio | 95,12 | 57,34 | 82,21 |
| Junho | 94,24 | 54,32 | 78,55 |
| Julho | 94,27 | 50,08 | 78,39 |
| Agosto | 94,05 | 49,60 | 77,69 |
| Setembro | 93,38 | 54,51 | 79,88 |
| Outubro | 92,63 | 59,21 | 81,27 |
| Novembro | 92,63 | 57,00 | 80,23 |
| Dezembro | 93,51 | 61,02 | 81,73 |

Figura A.11 - Umidade Relativa do Ar – Estação Experimental Cunha (1.988- Jun./1.999) (IAC).

Na região litorânea norte a umidade relativa do ar apresenta pequenas variações ao longo do ano, com índices entre 80 – 83% (Angra dos Reis). Por outro lado a região litorânea sul (Ubatuba) é caracterizada por índices de umidade do ar mais elevados no verão com médias mensais de 85% enquanto que nos meses de inverno as médias são inferiores a 80%).  Estes índices são apresentados nos Tabelas A.39 e A.40 e nas Figuras A.12 e A.13.

Tabela A.39 - Umidade Relativa do Ar – Estação Angra dos Reis (1.961-1.990) - (INMET).

| Mês | Umidade Relativa (%) |
| --- | --- |
| Janeiro | 81 |
| Fevereiro | 80 |
| Março | 81 |
| Abril | 82 |
| Maio | 82 |
| Junho | 82 |
| Julho | 81 |
| Agosto | 81 |
| Setembro | 82 |
| Outubro | 83 |
| Novembro | 82 |
| Dezembro | 82 |

Tabela A.40 - Umidade Relativa do Ar –  Estação Ubatuba   (1.988-Jun./1.999) - (IAC).

| Mês | Umidade Relativa (%) |
| --- | --- |
| Janeiro | 85,14 |
| Fevereiro | 85,81 |
| Março | 56,30 |
| Abril | 85,73 |
| Maio | 84,72 |
| Junho | 84,19 |
| Julho | 73,99 |
| Agosto | 74,40 |
| Setembro | 58,16 |
| Outubro | 75,14 |
| Novembro | 73,94 |
| Dezembro | 74,77 |

Figura A.12 - Umidade Relativa do Ar - Estação Angra dos Reis – (INMET).

Figura  A.13 - Umidade Relativa do Ar - Estação Ubatuba – (IAC).

A 5.2.4 Vento

A avaliação sobre as direções  e velocidades do vento pode ser realizada com restrições, devido ao fato dos dados registrados pelas duas únicas estações meteorológicas, de Cunha e Ubatuba, apresentarem falhas. Assim uma apresentação gráfica dos mesmos não seria representativa para o regime local do vento.

Na região de Cunha as características gerais do regime do vento baseadas nos dados da Estação Experimental do Instituto Florestal (período entre agosto/1.980 a dezembro/1.988), podem ser definidas como ventos locais fracos com freqüência de dias calmos correspondentes a 50% do referido período.

As características gerais do regime do vento na região litorânea pode ser avaliada a partir dos dados da estação meteorológica de Ubatuba (IAC) no período compreendido entre 1.988 a 1.998. O regime de calmaria predomina durante todo o ano e as direções secundárias são de SE e NW.

Na região de Angra dos Reis a direção do vento é variável durante todo o ano, exceto nos meses de maio com predominância de calmaria. a velocidade média está compreendida entre 2- 6 m/s (SMA, 1.997).