Anexo 5.5 - Recursos Hídricos Subsuperficiais

Tendo em vista a escassez de dados e informações sobre a natureza e a potencialidade dos recursos hídricos sub superficiais nas áreas do PNSB e Zona de Amortecimento, realizou-se um levantamento a partir de mapeamentos hidrogeológicos disponíveis.

As áreas do PNSB e sua Zona de Amortecimento pertencentes ao Estado de São Paulo encontram-se inseridas nos mapeamentos regionais realizados pelo DAEE (1.977 e 1.984) que correspondem às denominadas Zonas Hidrogeológicas 5 – Litoral Norte – e 6 – Paraíba do Sul. Portanto, as características dos sistemas aquíferos podem ser avaliadas a partir de extrapolações desses estudos, dentro de um contexto hidrogeológico regional, o que impossibilita a representação cartográfica destes sistemas para as áreas de interesse deste diagnóstico.

Quanto às áreas do PNSB e sua Zona de Amortecimento situadas no estado do Rio de Janeiro, constata-se a inexistência de estudos hidrogeológicos regionais, o  que não permite uma avaliação conjunta com os dados disponíveis para o estado de São Paulo. Segundo a CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) do Rio de Janeiro, o mapeamento hidrogeológico do estado está sendo concluído quando, a partir de então, este diagnóstico poderia ser enriquecido.

O potencial hídrico subterrâneo nas áreas pertencentes ao estado de São Paulo é avaliado segundo as duas Zonas Hidrogeológicas estudadas pelo DAEE e sintetizadas a seguir.

#### A 5.5.1 Zona Hidrogeológica do Paraíba do Sul

Caracterizada pelo sistema aquífero cristalino com litologias predominantes representadas por: granitos, gnaisses, migmatitos, filitos, xistos e metassedimentos. Apresentam características de aquíferos livres a semi confinados e heterogêneos, descontínuos com espessuras que variam entre 100 a 150 m. As vazões   potenciais em poços deste sistema aquífero variam entre 5 a 20 m3/h e a profundidade média dos poços perfurados é de 150 m. Apesar do baixo rendimento dos poços perfurados neste sistema, os estudos do DAEE indicam que se a perfuração for precedida  da adoção de  critérios hidrogeológicos e geofísicos, considerando os lineamentos tectônicos presentes na região, podem resultar em aumento significativo da produtividade dos poços com vazões entre 10 – 20 m3/h. Quanto às características físico-químicas das águas deste sistema, segundo o DAEE as mesmas são adequadas para o abastecimento público e uso geral.

A 5.5.2 Zona Hidrogeológica do Litoral Norte

Os sistemas aquíferos desta zona hidrogeológica são representados pelos aquífero cristalino de características semelhantes ao sistema da zona hidrogeológica do Paraíba do Sul. Secundariamente, ocorre o sistema aquífero representado pelos depósitos aluviais para os quais são necessários estudos específicos que avaliem as possibilidades de exploração e de produtividade de poços neste sistema.

O uso atual destes recursos hídricos é exemplificado na Tabela A.41 que apresenta os dados cadastrais e técnicos de poços profundos obtidos a partir dos dados disponíveis.

## Tabela A.45 - Dados Sobre a Utilização de Água Subterrânea a Partir de Poços Tubulares na Área de Influência do PNSB.

| Município | ### Proprietário | Local | Litologia | Prof. (m) | Vazão (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angra dos Reis | Castro Emp. de Pesca | Centro |  | 75,00 | 0,65 |
| Angra dos Reis | Dr. Ronaldo Cezar Coelho |  |  | 60,00 | 0,50 |
| Angra dos Reis | Sr. Kurt Treu | Condominio Aquar.-Baia da Ribeira | Crist Res./Frat.. | 50,20 | 8,47 |
| Angra dos Reis | Haroldo Rego | Estrada do Contorno, 3.500 | Seixos/ Cristalino Gran./Res. | 57,00 | 1,30 |
| Angra dos Reis | Geotécnica S/A | Rod. Rio-Santos,Km136,5 | Cristalino/ Resid. | 16,00 |  |
| Angra dos Reis | Haroldo Rego | Estrada do Contorno,3500-P02 | Cristalino. Res./Frat | 50,00 | 0,65 |
| Angra dos Reis | PETROBRÁS | Área aux. Gerencia I.Grande-SEPORT | Cristalino Res./Frat | 90,00 | 0,700 |
| Angra dos Reis | Conc. Rio-Teres. - CRT | Monssuaba | Cristalino Res./Frat | 40,00 | 2,640 |
| Angra dos Reis | Armando Rodrigues Conde | Cond. Praia Sul-casa 7 -Monssuaba | Cristalino Res./Frat | 30,00 | 2,922 |
| Angra dos Reis | Armando Rodrigues Conde | Cond. Praia Sul-casa 7 -Monssuaba | Crist. Res./Frat | 30,00 | 2,92 |
| Angra dos Reis | EMOP-CIEP | Rua 22 Mambucaba E/F N 3380, Pereque |  | 60,00 | 12,0 |
| Angra dos Reis | Ronaldo Cesar Coelho e Outros | Cond Faz. Monbaça Rod. Rio Santos |  | 60,00 | 12,0 |
| Angra dos Reis | Renato Cantiello |  |  | 50,00 | 2.40 |
| Angra dos Reis | CMN Engenharia |  |  | 30,00 | 0.80 |
| Angra dos Reis | Tânia Nunes Pereira |  |  | 50,00 | 1.20 |
| Angra dos Reis | EBRAPESCA |  |  | 28,00 | 1.11 |
| Angra dos Reis | Cond. Virada do Leste | Praia da Biscaia /Tartaruga |  | 108,00 | 1.10 |
| Angra dos Reis | Cond. Praia Dourada | Camorim Grande |  | 140,00 | 0.60 |
| Angra dos Reis | Globo Participações | 273-5507 |  | 50,00 | 1.20 |
| Angra dos Reis | Evaristo Vilarejo | 221-2257 |  | 235.00 | ------- |
| Angra dos Reis | Cond. Refúgio do Corsário | Praia do Bonfim |  | 110,00 | 15.0 |
| Angra dos Reis | Angra Shopping | Próximo a cidade |  | 74,00 | 1.60 |
| Angra dos Reis | Paulo Haddad | Estr.Contor-no 3.001 |  | 70,00 | 1.00 |
| Angra dos Reis | Cond. Calafate | Estrada do contorno 2.200 |  | 72.00 | 7.00 |
| Angra dos Reis | Odilon Ferreira | Estrada do contorno 2.293 |  | 121.00 | 0.60 |
| Angra dos Reis | Dr. Francisco Corrêa Junior | Praia do Bonfim |  | 100.00 | 4.95 |
| Angra dos Reis | Colégio Naval | Av. Marquês de Leão |  | 100.00 | 12,00 |
| Angra dos Reis | Colégio Naval | Poço Antigo |  | 94.00 | 14.60 |
| Bananal | Granja Avícola Bananal | Rod. Bananal-S.Paulo,km 4 |  | 120,50 | 4,80 |
| Cunha | Granja Itália | Rod. SP 171, km 32 |  | 115,00 | 20,00 |
| Cunha | Prefeitura Mun. | Campos Novos de Cunha |  | 202,70 | 15,00 |
| Ubatuba | Hotel Porto Dimari | Praia da Enseada, s/n |  | 98,00 | 2,20 |
| Ubatuba | Hotéis Saveiros | Praia do Lázaro |  | 100,00 | 2.00 |
| Ubatuba | Condom. Marinas Inn | Saco da Ribeira |  | 62,00 | 4,20 |
| Areias | Prefeitura Mun. |  |  |  | 11,20 |
| Silveiras | SABESP |  |  | 140,00 | 24,00 |
| Ubatuba | Hotel Mediterrâneo | Rod.S.Paulo-Ubatuba,km253 |  | 100,00 | 2,0 |
| Ubatuba | Loteamento Sta. Luzia | Praia das Toninhas |  | 128,00 | 11,00 |
| Ubatuba | Hotel Samburá | Rodov. S.Paulo-Ubatuba,km.252 |  | 86,00 | 4,60 |
| Silveiras | SABESP | Rod.B.Macaco |  | 258,00 | --------- |
| Silveiras | Prefeitura Mun. | Próx. Estação Laranja | Cristalino | 82,00 | 30,20 |
| Silveiras | Prefeitura Mun | Saída Monte Verde |  | 156,00 | 12,20 |
| Bananal | SABESP | Próx. Escola Estadual | Cristalino |  | ------ |
| Cunha | Prefeitura Mun | Próx. Cap.N.S.Remédios |  | 88,00 | -------- |